首先得到像坐标到物体坐标的变换H33（注意是像坐标到物坐标的H）

再将H分解成R和t矩阵（考虑是分解H还是H的逆阵？），R是相机相对于物体的姿态3x3矩阵

t是物体中心相对于相机的位移，进而可以得到相机相对于物体的位移T=-R't

这样在物体坐标系下，

相机的光心就是T=-R't，相机投影在地面的垂足在物体坐标系下的坐标就是T=-R't 的Tx,Ty两个分量，z分量=0

相机的z轴投影在地面2维平面上的矢量是r31,r32把投影到地面的矢量{r31,r32}作为垂足坐标系的Y轴，那么他对应的X轴应该是（r31+r32i)*(-i) = r32 - r31i，也就是 r32, -r31是垂足坐标系的X轴矢量。

注意：要定义地面物方坐标系y轴是x轴逆时针旋转90度，这和垂足坐标系定义是吻合的。

因此在地面2维坐标系下物体坐标系下的点x,y转换到相机垂足坐标系的转换公式为